重庆弛源化工有限公司环境信息公开

一、主要污染物及特征污染物的名称及排放方式：

废水主要污染物：pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、磷酸盐、石油类、甲醛
排放方式：经公司自建废水处理站处理三级达标后排入白涛化工园区潘家坝污水处理厂
废气主要污染物：二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、颗粒物、等
排放方式：生产过程中对主要污染物回收处理后直接排放

危险废物：废铜催化剂、废镍催化剂、废钼催化剂、废焦油等

处置方式：交有资质单位进行综合利用
二、排放口数量和分布情况：

	废水排放口

	编号
	名称

	DW001
	废水处理站废水排放口

	废气排放口

	DA001
	甲醇/制氢装置开工加热炉废气排放口
	DA002
	1,4-丁烯二醇（BED）生产装置废气排放口

	DA003
	甲醛装置催化焚烧系统尾气排放口
	DA004
	氧气预热炉B废气排放口

	DA005
	页岩气预热炉B废气排放口
	DA006
	页岩气预热炉D废气排放口

	DA007
	氧气预热炉C废气排放口
	DA008
	页岩气预热炉A废气排放口

	DA009
	页岩气预热炉C废气排放口
	DA010
	氧气预热炉A废气排放口

	DA011
	氧气预热炉D废气排放口
	DA012
	含盐焚烧炉废气排放口

	DA013
	非含盐焚烧炉废气排放口
	
	


三、监测点位及厂区平面图

[image: image1]
四、废水废气排放污染物基本情况
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	最高允许排放浓度
	一季度排放数据
	执行标准
	年总量指标t/a
	超标情况

	1

	DA001

	甲醇/制氢装置开工加热炉废气排放口

	颗粒物
	100mg/Nm3
	停运
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
	8.46
	无


				二氧化硫
	400mg/Nm3
	停运
		6.6
	
				氮氧化物
	700mg/Nm3
	停运
		29.331
	
	2

	DA002

	1,4-丁烯二醇（BED）生产装置废气排放口

	非甲烷总烃
	120mg/Nm3
	4.03
	大气污染物综合排放标准DB 50/418－2016
	0.036
	无

	3

	DA003

	甲醛装置催化焚烧系统尾气排放口

	甲醇
	50mg/Nm3
	2L
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015

	0.248
	无

				甲醛
	5mg/Nm3
	0.225
		0.16
	
	4

	DA004

	氧气预热炉B废气排放口

	二氧化硫
	400mg/Nm3
	22
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
		无

				氮氧化物
	700mg/Nm3
	26
			
				颗粒物
	100mg/Nm3
	8.5
			
	5

	DA005

	页岩气预热炉B废气排放口

	二氧化硫
	400mg/Nm3
	3
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
		无

				颗粒物
	100mg/Nm3
	7.9
			
				氮氧化物
	700mg/Nm3
	19
			
	6

	DA006

	页岩气预热炉D废气排放口

	二氧化硫
	400mg/Nm3
	停运
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
		无

				颗粒物
	100mg/Nm3
	停运
			
				氮氧化物
	700mg/Nm3
	停运
			
	7

	DA007

	氧气预热炉C废气排放口

	二氧化硫
	400mg/Nm3
	3
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
		无

				氮氧化物
	700mg/Nm3
	35
			
				颗粒物
	100mg/Nm3
	8.5
			
	8

	DA008

	页岩气预热炉A废气排放口

	颗粒物
	100mg/Nm3
	8.7
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
		无

				氮氧化物
	700mg/Nm3
	25
			
				二氧化硫
	400mg/Nm3
	3
			
	9

	DA009

	页岩气预热炉C废气排放口

	氮氧化物
	700mg/Nm3
	22
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
		无

				颗粒物
	100mg/Nm3
	8.3
			
				二氧化硫
	400mg/Nm3
	3
			
	10

	DA010

	氧气预热炉A废气排放口

	颗粒物
	100mg/Nm3
	8.6
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
		无

				二氧化硫
	400mg/Nm3
	3
			
				氮氧化物
	700mg/Nm3
	32
			
	11

	DA011

	氧气预热炉D废气排放口

	颗粒物
	100mg/Nm3
	停运
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
		无

				氮氧化物
	700mg/Nm3
	停运
			
				二氧化硫
	400mg/Nm3
	停运
			
	12

	DA012

	含盐焚烧炉废气排放口

	二氧化硫
	400mg/Nm3
	11
	危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001
		无

				林格曼黑度
	1级
	＜1
			
				一氧化碳
	100mg/Nm3
	40.6
			
				二噁英类
	0.5mg/Nm3
	年度监测
			
				颗粒物
	100mg/Nm3
	8.5
			
				氮氧化物
	500mg/Nm3
	40
			
	13

	DA013

	非含盐焚烧炉废气排放口

	一氧化碳
	100mg/Nm3
	1.25L
	危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001
		无

				二氧化硫
	400mg/Nm3
	5
			
				颗粒物
	100mg/Nm3
	7.9
			
				氮氧化物
	500mg/Nm3
	20
			
				林格曼黑度
	1级
	＜1
			
				二噁英类
	0.5mg/Nm3
	年度监测
			
	14
	DW001
	废水处理站排放口污水　
	pH值
	6-9
	7.64
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
		无

				悬浮物
	400
	144
	环评批复
		
				五日生化需氧量
	236
	121
	排水协议值
		
				化学需氧量
	500
	在线监测
	环评批复
	37.18
	
				总氮（以N计）
	82
	168
	排水协议值
		
				氨氮（NH3-N）
	56
	在线监测
	排水协议值
	4.65
	
				总磷（以P计）
	5.6
	0.61
	排水协议值
		
				磷酸盐
	0.5
	0.4
	污水综合排放标准GB8978-1996
		
				石油类
	15
	0.38
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
		
				甲醛

	1
	0.05L
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
		

	


[image: image2.png]


